INFORMACJA O ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG NA TERENIE GMINY SADKI

Listopad 2016

- Podstawa prawna zimowego utrzymania dróg:

- ustaw z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440)

- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. ,poz. 250 z późn. zm.)

- zarządzenie nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 25 października 1994 r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych (Dziennik Urzędowy MTiGM Nr 10)

- Wstęp

Okres zimowego utrzymania dróg rozpoczyna się 1 listopada 2015 r. Zimowe utrzymanie dróg to wszelkie prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywoływanych śliskością zimową oraz opadami śniegu.

Zimowe utrzymanie dróg to m.in. działania organizacyjno–techniczne, przygotowanie materiałów do zapobiegania i usuwania śliskości, usuwanie śniegu z dróg oraz prace porządkowe.

Pojęcia ogólne:

- śnieg luźny – jest to nie usunięty lub powstały na powierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego,

- śnieg zajeżdżony – jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który został zagęszczony, ale nie został zlodowaciały,

- nabój śnieżny – jest to nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości (od kilku centymetrów), przymarznięta do nawierzchni jezdni,

- błoto pośniegowe – jest to topniejący śnieg pozostały na nawierzchni po przejściu pługów i posypaniu jej środkami chemicznymi,

- gołoledź - utworzenie warstwy lodu do gr. 1 mm w warunkach ujemnej temperatury nawierzchni, temperatura powietrza od -6 do +1 stopnia ZIMOWEGO i względnej wilgotności powietrza większej od 85 %,

- lodowica – utworzenie warstwy lodu gr. kilku cm w przypadku dużej wilgotności i szybkiego obniżenia temperatury,

- śliskość pośniegowa – przymarznięcie do nawierzchni ubitego śniegu,

- szron – osad lodu powstały z kondensacji pary wodnej w temperaturze poniżej 0 stopnia C,

- szadź – osad atmosferyczny powstający z zamarznięcia kropelek wody przy temperaturze nawierzchni około 0 stopnia C.

- Drogi powiatowe na terenie Gminy Sadki

Zgodnie z pismem Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 4.11.2016r. drogi powiatowe  na terenie Gminy Sadki zostały zaliczone do V i VI standardu zimowego utrzymania. 
Do V standardu zostały zaliczone odcinki dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej 
o długości 41,881 km. Natomiast pozostałe odcinki dróg powiatowych o długości 24,090 zostały zaliczone do VI standardu.

| Standard | Docelowy stan nawierzchni | Dopuszczalne odstępstwa od standardu z określeniem czasu usunięcia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | po ustaniu opadów śniegu |  | od stwierdzenia występowania zjawisk |  |
| V | Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek Jezdnia posypana na odcinku decydującym o możliwości ruchu | •śnieg luźny •śnieg zajeżdżony •języki śnieżne •zaspy Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. | •do 16 godz. •występuje •występuje •występują do 24 godz. | w miejscach wyznaczonych: • gołoledź • śliskość pośniegowa | • do 8 godz. •występuje |
| VI | Jezdnia zaśnieżona Prowadzi się interwencje odśnieżania w zależności od potrzeb Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez ZD | •śnieg luźny •śnieg zajeżdżony • nabój śnieżny • zaspy | •występuje •występuje •występuje •występują do 48 godz. | w miejscach wyznaczonych: • wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżeniu | • 2 godz. |

Wykaz telefonów służb dyżurnych Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią:

Dyżurny w siedzibie ZDP w Nakle nad Notecią tel. 52 385 57 31

Dyrektor ZDP w Nakle nad Notecią – Bartosz Lamprecht tel. 791 926 986

Zastępca Dyrektora ZDP w Nakle nad Notecią – Marek Pacholski tel. 607 245 157

Na terenie Gminy Sadki wykonawcą do prowadzenia prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych jest firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ARES Tadeusz Kiestrzyn, ul. Młyńska 5, 89-100 Nakło nad Notecią – koordynator

Tadeusz Kiestrzyn 601-845-497.

- Drogi gminne na terenie Gminy Sadki

Drogi gminne na terenie Gminy Sadki zostały zaliczone do VI standardu zimowego utrzymania.

| Standard | Docelowy stan nawierzchni | Dopuszczalne odstępstwa od standardu z określeniem czasu usunięcia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | po ustaniu opadów śniegu |  | od stwierdzenia występowania zjawisk |  |
| VI | Jezdnia zaśnieżona Prowadzi się interwencje odśnieżania w zależności od potrzeb Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez ZD | •śnieg luźny •śnieg zajeżdżony • nabój śnieżny • zaspy | •występuje •występuje •występuje •występują do 48 godz. | w miejscach wyznaczonych: • wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżeniu | • 2 godz. |

- Organizacja odśnieżania dróg

Na terenie Gminy Sadki prace związane z zimowym utrzymaniem dróg zlecane 
są podmiotom zewnętrznym. Wykonawca rozpocznie odśnieżanie w ciągu 2 godzin
od przyjęcia zlecenia od upoważnionego pracownika Urzędu Gminy.

Kolejność utrzymania dróg gminnych w okresie zimowym uzależnione będzie od sytuacji   pogodowej w danym dniu i miejscu.

W sytuacjach awaryjnych gmina wykorzystuje do odśnieżania równiarkę.

Wykaz podmiotów zewnętrznych odpowiedzialnych za odśnieżanie:

| Nazwa | Telefon | Zadania |
| --- | --- | --- |
| p. Ryszard Rzendkowski | 692 104 511 | - drogi w obrębie wsi Sadki |
| „KOP-BRUK” p. Sławomir Gagajek | 665 298 391 | - drogi w obrębie wsi Anieliny - drogi w obrębie wsi Łodzia |
| „SZYM-ARKO” p. Arkadiusz Kowalski | 697-875-292 | - drogi w obrębie wsi Bnin - drogi w obrębie wsi Jadwiżyn - drogi w obrębie wsi Śmielin |
| p. Sławomir Biniek | 692-311-713 | - drogi w obrębie wsi Kraczki - drogi w obrębie wsi Mrozowo - drogi w obrębie wsi Samostrzel |
| p. Dariusz Maciejewski | 889-540-253 | - drogi w obrębie wsi Broniewo - drogi w obrębie wsi Dębowo - drogi w obrębie wsi Dębionek |
| „Agro Plon” Arkadiusz Masloch | 694-660-079 | - drogi w obrębie wsi Liszkówko - drogi w obrębie wsi Radzicz |

- Dyżury

Z chwilą wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych zostanie wprowadzony dyżur w tut. Urzędzie, celem gromadzenia informacji dotyczących znacznych utrudnień 
w komunikacji, oraz koordynowaniu prac związanych z prowadzeniem akcji odśnieżania.

Bezpośrednio odpowiedzialni za zimowe utrzymanie dróg są:

Michalina Zygmunt  – kierownik RIiGM   	52-3393944;		721-299-674

Mikołaj Charczun – pracownik RIiGM	    	52-3393948;		691-413-927

Urząd Gminy w Sadkach ul. Strażacka 11  	52-3393930,		fax /052/3393959